АДМИНИСТРАЦИЯ    ЯРКОВСКОГО     СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018                                                                                                   № 78

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения с. Ярки Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава Ярковского сельсовета, администрация Ярковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализацию  схемы водоснабжения и водоотведения с. Ярки Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Ярковский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ярковского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                           В.М.Лаврищев

- Приложение

к постановлению администрации

Ярковского сельсовета Доволенского района

Новосибирской области

от 01.11.2018  № 78

Актуализация схемы

водоснабжения с. Ярки

Ярковского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

на 2018-2023 г.г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................................4

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……... ………………………………………………….. ....................5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ..............................................................................................................8

2.1. Общие сведения и характеристика Ярковского сельсовета……………………….…...9

2.2. Общая характеристика существующей системы водоснабжения ..…………..……....10

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .....................11

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ………… ...................................................14

3.2. Анализ существующих проблем........................................................................................15

3.3.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения………………………………………………………………………….…..….15

3.4. Перспективная схема водоснабжения………………………………………….…..........16

3.5. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации……………………..……. 16

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ……………………………………………………….…..….....17

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры .

водоснабжения……………………………………….……………………………….…..…...18

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения………………………………………...……………………………..….……..19

4.3. Мероприятия по охране окружающей среды

4.4. Мероприятия при авариях в сетях водоснабжения и водоотведения ………………..20

4.5. Решения по определению единой водоснабжающей организации …………………..21

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ..........…………..…21

5.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……..........21

5.2. Предварительный расчёт тарифов на подключение к сетям водоснабжения ………21

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ…. .22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

«Мероприятия программы 1 и 2 этапов (организационный план)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Карта – схема водопровода села Ярки

ВВЕДЕНИЕ

Основными задачами при актуализации схемы водоснабжения  села Ярки на период до 2023 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении села Ярки.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения села Ярки до 2023 года.

3. Определение водоснабжающей организации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем.

Цель - обеспечение  комфортных и безопасных условий для проживания  населения села Ярки, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения села Ярки на 2018 – 2023 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Ярковского сельского совета

Местонахождение проекта

Россия, Новосибирская область, Доволенский район, село Ярки.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления правительства РФ №782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- c учётом требований СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Генеральный план Ярковского сельсовета;

Цели схемы :

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц села Ярки.

– реконструкция существующих сетей водоснабжения;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2018 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2018-2020 годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

Второй этап строительства- 2021-2023 годы и на перспективу до 2028 года:

– реконструкция существующих ВЗУ;

– строительство новой скважины;

– строительство станции водоподготовки на новых водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 2-й очереди строительства;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 15400,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания других услуг, в том числе установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, инвестиций в новое строительство, бюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2018-2023 годах составляет:

- всего - 15400,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 5000,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 10400,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Схема  содержит  первоочередные  мероприятия по созданию  и развитию централизованных  систем   водоснабжения, повышению   надежности функционирования  системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села в части водоснабжения.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории села.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации сельского поселения.

2. Общие сведения

Основанием для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения cела Ярки является:

Актуализация схемы включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующей системы водоснабжения и водоотведения села и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

В условиях  недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений,  строительству  новых объектов  систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы  планируется сделать смешанными куда войдут  денежных средства потребителей путем установления повышенных тарифов, бюджетные источники. Кроме этого,  схема  предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников.

Термины и определения.

В настоящей работе применяются следующие термины  определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения»- часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

2.1. Общие сведения и характеристика Ярковского сельсовета.

В настоящее время территория Ярковского сельсовета (вновь был образован в 1968 г.) состоит из трех населенных пунктов: это центральная усадьба село Ярки, поселок Хромовский и деревня Кротово. На территории Ярковского сельсовета находится одно сельхоз предприятие ООО «Ярковское», в котором трудится 130 человек, занимающееся растениеводством на посевной площади 5000 га и животноводством. Также на территории Ярковского сельсовета находится МУП ПХ «Ярковское» коммунальное хозяйство, занимающееся подачей теплоснабжения и водоснабжения во всех трех населенных пунктах. В селе Ярки находится Ярковская средняя школа, а в деревне Кротово начальная Кротовская школа. В селе Ярки имеется детский сад на 30 мест, которого вполне достаточно для удовлетворения потребности в дошкольных местах. Торговлей занимается три индивидуальных предпринимателя и Доволенское ПТПО, которые имеют девять магазинов. В селе Ярки имеется фельдшерско-акушерский пункт. Культуру представляет Ярковский СДК и Кротовский  и Хромовский досуговые объекты. Население в настоящее время составляет 930 человек, количество дворов 248.

Территория сельсовета расположена в южной части Барабинской низменности. Район расположен на территории, более повышенной по сравнению с центральными районами Барабы. Поверхность его представляет волнистую равнину. Высота грив увеличивается здесь по сравнению с соседними районами до 10-15 м. Абсолютные отметки колеблются в пределах 120-175 м. Гривы чередуются с понижениями, занятыми болотами и озерами. Микрорельеф представлен западинами. Территория района сейсмически благополучна. Несущими грунтами являются суглинки лессовидные. Грунтовые воды залегают на глубине 4.8-5.8м  и агрессивными свойствами по отношению к бетону не обладают.

Главной водной артерией Ярковского сельсовета является река Чулым. Бассейн р. Чулым расположен на юго-западе Новосибирской области в пределах Объ-Иртышского междуречья.

В физико-географическом отношении территория относится к югу Барабинской лесостепи, представляющей собой равнину с формами гривного рельефа.

Межгривные понижения заболочены или заняты бессточными озерами.

Формирование стока реки Чулым происходит за счет зимних снегозапасов, участие грунтовых вод, как и дождевых, в питании реки очень незначительное. В очень маловодные годы основной объем талых вод расходуется  на заполнение бессточных понижений на водосборе, не достигая русла Чулым.

Основной фазой водного режима р. Чулым является весеннее половодье, которое проходит одной волной и  только в весны с перерывом в снеготаянии гидрограф бывает с двумя, а иногда и с тремя пиками.

Сток за период половодья составляет 95 % от годового, а в маловодные годы – до 100 % . Продолжительность половодья колеблется от одного до трех месяцев. Начало весеннего половодья приходится на начало-середину апреля. Наивысшие уровни и максимальные расходы половодья наблюдаются  в конце апреля. Высота подъема уровня за период весеннего половодья составляет в среднем  0,5 – 1,2 м. По окончании спада половодья устанавливается низкая по водности летне-осенняя межень. Пересыхание реки наблюдается в 67% от общего числа лет наблюдений.

Летние осадки не являются стокообразующими, дождевые паводки наблюдаются редко и вызывают незначительное повышение уровней и расходов воды.

Во второй половине октября на р. Баган появляются ледовые образования и к началу ноября  устанавливается ледостав. При наступлении зимы отдельные пересохшие участки реки  вообще остаются без ледостава. Перемерзание реки наблюдается в 78 случаях из 100.

Демографическая ситуация села характеризуется высокой смертностью населения. Численность населения неуклонно падает по установившейся тенденции 1990 года. Несмотря на повышение уровня рождаемости, продолжающийся рост смертности населения не позволил сократить объем естественной убыли. В следующей таблице представлена численность населения Ярковского сельсовета Доволенского района (уменьшение за 6 лет составило 69 человек или 6,8%).

Численность населения Ярковского сельсовета на начало 2012-2017 гг., чел.

Таблица 1

| Муниципальное образование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| с. Ярки | 746 | 737 | 729 | 728 | 705 | 683 |
| п. Хромовский | 104 | 105 | 98 | 100 | 97 | 99 |
| д. Кротово | 160 | 162 | 165 | 165 | 164 | 159 |
| Ярковский сельсовет | 1010 | 1004 | 992 | 993 | 966 | 941 |

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни. Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице и показывает стабильный характер численности населения.

Прогноз численности населения по населенным пунктам Ярковского сельсовета

Таблица 2

| Муниципальное образование | 2017 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ярки | 683 | 674 | 680 |
| п. Хромовский | 99 | 97 | 99 |
| д. Кротово | 159 | 159 | 161 |
| Ярковский сельсовет | 941 | 930 | 940 |

2.2. Общая характеристика существующей системы водоснабжения.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается МУП ПХ «Ярковское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот. Согласно Уставу Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание услуг по эксплуатации жилого фонда, водопровода, водонапорных башен, санитарной очистке, отопления;

- выполняет ремонтно-строительные работы;

- благоустройство населённого пункта;

- озеленение, строительство, капитальный и текущий ремонты дорожно-мостового хозяйства;

- оказание бытовых услуг населению;

- оказание ритуальных услуг;

- оказание услуг предприятиям, организациям и населению по ликвидации стихийных бедствий, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций;

- производство товаров народного потребления и продукцию производственно-технического назначения;

- коммерческая и посредническая деятельность;

- торговая и торгово-закупочная деятельность;

- организует в установленном порядке сбор средств за предоставление населению, учреждениям и организациям коммунальные услуги;

- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и др.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Ярковского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в администрации Ярковского сельсовета от 17 июня 2011 года решением шестнадцатой сессии была утверждена «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярковском сельсовете Доволенского района Новосибирской области» на 2010-2014 годы. В 2013году Администрацией Ярковского сельсовета и ее подведомственными учреждениями проведена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установлен 1 узел учета холодного водоснабжения и 1 прибор учета тепловой энергии. Протяженность сетей  водоснабжения в с. Ярки составляет 8366 м.

3. Существующее положение в сфере водоснабжения

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время на территории сельсовета имеются централизованные системы водоснабжения. Водоотведение отсутствует. Водоснабжение осуществляется от трех  артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Водоподготовка и водоочистка существует только в п. Хромовский, а в с. Ярки и д. Кротово потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как некоторые показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые ВЗУ находятся в аварийном состоянии.

Уровень благоустройства территорий приведён в следующей таблице:

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2017 года.

Таблица 3

| Сельсовет/ населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ярки | 1574 | 12646 | - | - | - |
| п. Хромовский | - | 1875 | - | - | - |
| д. Кротово | - | 3891 | - | - | - |
| Ярковский сельсовет | 1574 | 18412 | - | - | - |

Одна, из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства – неплатежи потребителей услуг, в том числе населения. Так дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 01.01.2017 года составила 271 тыс. рублей, в том числе задолженность населения –73 тыс. рублей.

Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов и как следствие этого – невысокое качество предоставляемых услуг.

Водоснабжение в Ярковском сельсовете осуществляется из водозаборных скважин. По основным параметрам вода удовлетворяет требованиям ГОМТ «Вода питьевая» и СаНПина.

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения

Ярковского сельского поселения на 2017 год.

Таблица №4

| Сельсоветы и населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | № сква-жины | Производи-тельность м3\час | Глубина подъёма м. | Тип насоса | Год Ввода в эксплуатац. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ярки | 1 | Б-352 | 16 | 270 | А8-18 | 2013 |
| д. Кротово | 1 | Б-253 | 30 | 270 | А8-18 | 2010 |
| с. Хромовский | 1 | 7-16 | 20 | 270 | А8-18 | 2016 |
| Всего | 3 |  | 65 |  |  |  |

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления  воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Баланс водоснабжения Ярковского сельсовета в  2017 году, тыс. м3

Таблица № 5

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| с. Ярки | 40,7 | - | 40,7 | - | 40,7 | 14,7 | 30,0 |
| д. Кротово | 16,9 | - | 16,9 | - | 16,9 | 5,1 | 11,8 |
| с. Хромовский | 9,2 | - | 9,2 | - | 9,2 | 0,8 | 8,4 |
| Всего | 66,8 | - | 66,8 | - | 66,8 | 20,6 | 46,2 |

Кроме низкого качества питьевой воды и не соответствие зачастую ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения района являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

Состояние водопроводных сетей Ярковского сельсовета на 2017 год, км.

Таблица №6

| Муниципальное образование/ населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей (км) | В том числе, нуждающихся в замене (км) | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ярки | 8,366 | 0,6 | 7,2 |
| д. Кротово | 1,845 | 1,0 | 54,0 |
| с. Хромовский | 1,181 | 0,6 | 50,8 |
| с. С. Ярковский | 11,392 | 3,7 | 19,3 |

Из таблицы видно, что 19,3% имеющихся водопроводных сетей Ярковского сельсовета требуют замены. Среди всех объектов коммунальной инфраструктуры водопроводные сети и водонапорные башни имеют наибольший процент физического износа и, следовательно, наиболее часто выходят из строя в результате потери герметичности. А это приводит к необоснованным потерям воды, перерасходу электроэнергии и увеличению себестоимости услуг по водоснабжению. Имеющиеся схемы прокладки водопровода используют тупиковую схему, что сказывается самым отрицательным образом на качестве воды.

В связи с вышеизложенным, становится очевидным, что  системе коммунальной инфраструктуры Ярковского сельсовета необходимы модернизация и развитие, направленные на решение следующих задач:

  - увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;

  - сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы товаров (оказание услуг);

  - снижение непроизводительных потерь ресурсов;

  - повышение долговечности работы основного оборудования;

  - улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы;

  - автоматизация и переход на дистанционное управление производственными процессами.

  - расширение услуг по теплоснабжению и водоснабжению потребителей.

В целом водопотребление сельских поселений Ярковского сельсовета характеризуется снижением объемов потребления воды в последние годы. Эти явления вызваны ежегодным сокращением производства в сельском хозяйстве. Объемные показатели водопотребления приведены в таблице №6.

Объёмы водопотребление Ярковского сельсовета в 2017 году

Таблица  №6

| Муниципальное образование | Отпущено воды всем потребителям, тыс. м3 | Водопотребление на человека, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| С. Ярки | 40,7 | 103 |
| д. Кротово | 16,9 | 90 |
| с. Хромовский | 9,2 | 30 |
| с. С. Ярковский | 66,8 | 74 |

При расчете общего водопотребления каждого населенного пункта в связи с отсутствием данных и стадией проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, при расчёте общего водопотребления принято удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства, в соответствии с примечанием к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды каждого населенного пункта определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Водопотребление Ярковского сельсовета

Таблица №7

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сутчел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Ярки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 686 | 680 | 160 | 108,8 | 130,56 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 680 | 50 | 34,0 | 40,8 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | - | 16,32 | 19,58 |
| Итого по населенному пункту с. Ярки: |  |  |  |  | 159,12 | 190,94 |
| д. Кротово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 99 | 99 | 160 | 15,84 | 19,01 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 99 | 50 | 4,95 | 5,94 |
| 3 | Неучтенные расходы, 12% | - | - | - | 1,9 | 2,28 |
| Итого по населенному пункту д. Кротово: |  |  |  |  | 22,69 | 27,23 |
| п. Хромовский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 | 161 | 160 | 25,76 | 30,91 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 161 | 50 | 8,05 | 9,66 |
| 3 | Неучтенные расходы, 12% | - | - | - | 3,09 | 3,71 |
| Итого по населенному пункту п. Хромовский: |  |  |  |  | 36,9 | 44,28 |
| Итого по Ярковскому сельсовету: |  |  |  |  | 218,71 | 262,45 |

Что касается водоотведения, то централизованной системы канализации в поселении нет. Стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгреба. Вывоз осуществляется транспортом МУП ПХ «Ярковское» в места, согласованные санитарно-эпидемиологическим надзором. В распоряжении имеется одна ассенизационная машина.

При анализе будущего развития систем водоснабжения и водоотведения результат в значительной степени обуславливается объёмами жилищного строительства и приростом населения.

Объемы жилищного строительства на перспективу

Таблица №8

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.17г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда на первую очередь, тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда на расчетный срок, тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| Ярковский с/с | 18,4 | 20,5 | 2,0 | 22,6 | 4,1 |

3.2. Анализ существующих проблем.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением  охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения и водоотведения.

В перспективе на обозримое будущее прироста населения в Ярковском сельсовете не ожидается, но планируется открытия производства по производству мяса, что в значительной степени обуславливает необходимость в водных ресурсах. В связи с этим на перспективу предлагается только два направление развития – это повышение качества водоснабжения и некоторое повышение объемов водоснабжения, которое определено в проектной документации на строительство новых объектов как производственных, так и жилых.

- Объекты местного значения, планируемых для размещения в Ярковском сельсовете.

- Таблица №9

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Площадь участка земли, га | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Открытие дошкольных групп | с. Ярки | 1 группа | по проекту | 2022-2032 |
| 1.2 | Открытие дошкольных групп | д. Кротово | 1 группа | по проекту | 2022-2032 |
| 2 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция спортивного сооружения | с. Ярки | До 5400 м2 | по проекту | 2022-2032 |
| 2.2 | Строительство спортивного сооружения | п. Хромовский | 800 м2 | по проекту | 2022-2032 |
| 2.3 | Реконструкция спортивного сооружения | д. Кротово | До 1300 м2 | по проекту | 2022-2032 |
| 3 | Объекты промышленности |  |  |  |  |
| 3.1 | Открытие производства по переработке мяса | с. Ярки | 500 м2 | по проекту | 2020-2023 |
| 4 | Прочие объекты |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение реконструкции ДК | с. Ярки | До 250 мест | по проекту | 2020-2032 |
| 4.2 | Строительство ДК | п. Хромовский | 50 мест | нет | 2020-2032 |

3.4. Перспективная схема водоснабжения

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

-артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Применение локальной фильтрационной установки на каждом питьевом водозаборе было бы самым выгодным и приемлемым для населения Ярковского сельсовета. Участие в реализации областной целевой программы и обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой» должна помочь в решении этой проблемы.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды коммунально-производственных (спортивных) объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Для снижения расходов воды на нужды огорода организовать сезонную водопроводную сеть с забором из поверхностных источников.  Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. Для этих целей можно ввести двухтарифную оплату водопотребления. Один тариф за нормативное потребление воды, и второй тариф за сверхнормативное потребление.

Для нормальной работы системы водоснабжения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в селе Ярки с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*

«Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- строительство ВЗУ в составе артскважины, узла водоподготовки, насосной станции 2ого подъема в селе Ярки;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

-  Закольцевать существующую и проектируемую схему водопроводов, обеспечив тем самым бесперебойную подачу воды потребителям и надёжную работу пожарных гидрантов;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий, спортивных сооружений и зеленых насаждений рекреационных зон.

4. Мероприятия схемы

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

При рабочем проектировании новых и реконструкции существующих веток водопроводной сети необходимо уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

На водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Таким образом, для обеспечения населенных  пунктов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

- строительство магистральной  водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью магистральных линий 10,0 км.

4.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

В части водоотведения общий расход сточных вод составит – 188,6 м3/сутки, в том числе коммунально-бытовые – 169,74 м3/сутки. Стоки населения составляют 90% от водопотребления от производственных площадок определены ориентировочно по проектам – аналогам.

В каждом населенном пункте предлагается централизованная схема подачи: канализование административно-общественных зданий, школ, детских садов и пр. и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом. Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Рекомендуется повсеместная замена выгребов на септики (накопители), с последующим систематическим вывозом стоков от септических камер и выгребов специализированными машинами со сливом на площадку канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений. Объемы сточных вод представлены в таблице.

Объёмы сточных вод Ярковского сельсовета

.

Таблица № 10

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| с. Ярки | 149,6 |
| д. Кротово | 14,85 |
| с. Хромовский | 24,15 |
| с. с. Ярковский | 188,6 |

4.3. Мероприятия по охране окружающей среды

На территории района нет крупных предприятий, загрязняющих атмосферу и образующих токсичные отходы, поэтому район считается экологически чистым.

Расчет накопления твердых бытовых отходов (ТБО) по населенным пунктам.

Таблица №11

| Наименование поселения | Численность населения, чел. | Количество накопленных отходов на первую очередь |  | Количество накопленных отходов на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб. м. | кг | куб. м. |
| Ярковский сельсовет | 795 | 222600 | 1113 | 238500 | 1192,5 |

Предусматривается раздельный сбор ценных компонентов ТБО: стеклотара, пластик, бумага и текстиль, металлолом. Крупногабаритные ТБО в виде растительных остатков, сгнившего сена и т.д. должны вывозиться на свалки.

В каждом населенном пункте предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В соответствии со СНиП 2.01.07-89. норма жидких бытовых отходов составляет 3,7 куб. м. на 1 человека в год. По району 18,8 тыс. человек х 3,7 куб. м. = 69,56 тыс. куб. м. в год.

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

Для предотвращения загрязнения на территории района, поле ассенизации для ЖБО необходимо предусмотреть на существующей свалке или в составе районного полигона ТБО.

Для сбора и транспортировки ЖБО к местам обеззараживания требуются специальные ассенизационные машины.

Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды» и требований ветеринарно-санитарных Правил  «Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов» необходимо проведение модернизации существующих типовых скотомогильников. Большинство существующих скотомогильников не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и  правилам. При вводе в действие мясоперерабатывающего предприятия в с. Ярки, утилизация биологических отходов может стать насущной необходимостью.

Проблема  безопасного обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций учреждений и населения, является одной из основных экологических проблем района. Регулирование деятельности по обращению с опасными отходами осуществляется на основании Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ.

Участие МО поселений района в реализации мероприятий ДЦП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016», утвержденной постановлением Правительства НСО от 28.09.2011 № 413-п позволит значительно повысить экологическую безопасность населения на этом направлении.

Цель данной программы – конкретное решение 7-ми поставленных задач:

1-я – внедрение технологий глубокой переработки ТБО: (50 % утилиз. на мусороперерабатывающих предприятиях, 50 % захоронив. на свалках и полигонах ТБО);

2-я – развитие системы сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами;

Здесь главное обеспечение всех районов области комплексными площадками сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления ( утилизация шин, электрон. и электрич. оборудования).

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- в с.Ярки предусмотрен перенос полигона ТБО расположенного на северо - востоке  на территорию существующего полигона ТБО расположенного на западе. Территория существующего полигона ТБО расположенного на северо-востоке подлежит рекультивации. Данные меры необходимы для соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортного проживания людей.

- существующий скотомогильник (расположенный на востоке от села) необходимо законсервировать, поскольку санитарно-защитная зона 1000м накрывает территорию жилой застройки по ул.Степная. Данные мероприятия необходимы для соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортного проживания людей. На данной территории планируется организация нового скотомогильника, оснащенного биологическими камерами, при этом санитарно-защитная зона будет составлять 500 м.

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

- Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

4.4. Мероприятия при авариях в сетях водоснабжения и водоотведения

При аварии на водопроводных сетях имеется запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку.

Канализация - для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений; предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

4.5. Решение об определении единой водоснабжающей организации.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения Ярковского сельсовета является муниципальное унитарное предприятие МУП ПХ «Ярковское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот. Зона деятельности единой водоснабжающей организации МУП ПХ «Ярковское» охватывает всю территорию сельского совета, так как она осуществляет водоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей.

- Финансовые потребности для реализации схемы

5.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2018-2023 годах составляет:

- всего - 15400,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 5000,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 10400,0 тыс. рублей.

  - Предварительный расчет тарифов на подключение к системам

водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения Ярковского сельсовета.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Фпв/Q

где: Фпв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Q – Объём водоснабжения абонентов;

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

15400,0 тыс. руб./183 м3/сут./24 ч = 3506,3 руб./ м3/час;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается.

Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицам, лицами,либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов села Ярки в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2018 – 2023 г.г. согласно техническому заданию.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения села Ярки, Ярковского сельсовета, Доволенского района, Новосибирской области,

(организационный план)

1 этап 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемн. Показат. | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Реконструкция существующих водозаборных устройств Ярковского с.с. | м3/сут. | Улучшение технического состояния ВЗУ населенных пунктов Ярковского с.с. | 66,8 | 16 | 18,8 | 16 |
| 2 | Реконструкция водопроводных сетей села Ярки | м3/сут | Улучшения качества обслуживания и подключение новых абонентов | 40,7 | 10,7 | 10 | 10 |

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения села Ярки, Ярковского сельсовета, Доволенского района, Новосибирской области,

(организационный план)

2 этап 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемн. Показат. | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Строительство Нового ВЗУ в с. Ярки | м3/сут. | Увеличение мощности водоснабжения | 20,0 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Строительство новых веток водопровода | м3/сут | Улучшения качества обслуживания и подключение новых абонентов | 20,0 | 5 | 5 | 5 |

Приложение№2